# Bevezetés

Napjaink technológiai fejlődésének egyik legdinamikusabban növekvő területe a beágyazott rendszerek (embedded systems) és az ezekre épülő automatizálási megoldások fejlesztése. A mikrovezérlők számítási kapacitásának növekedése, méretük zsugorodása és költségeik csökkenése lehetővé tette, hogy az ipari folyamatirányítástól kezdve az okosotthon-rendszereken (IoT) át a robotikáig rendkívül széles körben alkalmazzanak intelligens szenzorhálózatokat. Ezen rendszerek alapvető feladata a fizikai környezet paramétereinek digitális jelekké alakítása, azok mikroszintű feldolgozása, majd az eredmények emberi felhasználók vagy más gépek számára történő megjelenítése, illetve fizikai beavatkozások kezdeményezése.

A környezet feltérképezése, ezen belül is a térbeli távolság és az objektumok jelenlétének precíz, érintésmentes mérése kulcsfontosságú a modern mérnöki alkalmazásokban. Hasonló akusztikus technológiára épülnek a modern gépjárművek parkolást segítő radarrendszerei, az önvezető (AGV) ipari robotok akadálykerülő algoritmusai, valamint a különböző zárt tartályok érintésmentes folyadékszint-ellenőrző berendezései is.

## A projekt célkitűzése

Jelen projekt és dokumentáció célja egy ultrahangos elven működő, valós idejű távolságmérő prototípus hardveres és szoftveres megvalósításának átfogó bemutatása. A rendszer központi feldolgozó egysége egy Arduino Uno R3 (ATmega328P mikrovezérlőre épülő) fejlesztőkártya, amely a folyamatos mérésért felelős HC-SR04 típusú ultrahangos szenzor adatait gyűjti be és dolgozza fel. A számított mérési eredmények vizuális visszajelzését – egy modern ember-gép interfész (HMI) keretében – egy I2C kommunikációs protokollt használó, 128x32 pixel felbontású OLED kijelző biztosítja.

A munka során a fő fókusz egy megbízható, hordozható és alacsony energiaigényű beágyazott eszköz prototípusának létrehozásán van. A feladat nem csupán a kereskedelmi forgalomban kapható elektronikai komponensek fizikai összekötésére szorítkozik, hanem kiterjed a hardverközeli szoftveres vezérlés kialakítására, az időkritikus szenzoradatok kiértékelésére, az I2C busz konfigurálására, valamint a mérés pontosságának, fizikai korlátainak és peremeseteinek (edge cases) elemzésére is.

# Felhasznált Hardvereszközök és Elméleti Hátterük

A távolságmérő rendszer megbízható és pontos működése három fő komponens összehangolt munkáján alapul: a központi adatfeldolgozásért felelős mikrovezérlőn, a fizikai környezetet letapogató ultrahangos szenzoron, valamint az ember-gép interfészt (HMI) biztosító kijelzőn. Ebben a fejezetben az alkalmazott hardvereszközök architekturális felépítését és az általuk használt fizikai, illetve informatikai elméleti hátteret mutatjuk be részletesen.

## A Központi Feldolgozó Egység: Arduino Uno R3 (ATmega328P)

A projekt "agyát" egy Arduino Uno R3 kompatibilis fejlesztőkártya alkotja. Az Arduino nem csupán egy fizikai hardver, hanem egy nyílt forráskódú (open-source) elektronikai platform, amely az egyszerűsített C/C++ alapú programozási környezetével szabványosította a gyors prototípusfejlesztést (rapid prototyping).

A kártya központi eleme a Microchip (korábban Atmel) ATmega328P típusú, 8-bites AVR RISC (Reduced Instruction Set Computer) architektúrájú mikrovezérlője. A chip legfontosabb technikai paraméterei, amelyek a projekt szempontjából relevánsak:

- Órajel: 16 MHz-es kvarckristály oszcillátor, amely másodpercenként 16 millió utasítás végrehajtását (16 MIPS) teszi lehetővé. Ez a sebesség bőségesen elegendő a mikroszekundum alapú időzítésekhez, amelyeket az ultrahangos szenzor megkövetel.

- Memória architektúra (Harvard architektúra): * Flash memória: 32 KB (amelyből 0,5 KB a bootloader számára fenntartott), itt tárolódik a lefordított gépi kód.

  - SRAM: 2 KB, amely a futásidejű változók tárolásáért felelős.

  - EEPROM: 1 KB, amely nem felejtő memóriaként szolgálhat kalibrációs adatok mentésére.

- Perifériák és I/O: 14 digitális bemeneti/kimeneti láb (amelyből 6 PWM képes) és 6 analóg bemenet, 10-bites felbontású ADC-vel (Analóg-Digitális Konverter).

- Üzemi feszültség: A rendszer 5V-os logikai szinten működik, a stabil tápellátást a kártyán elhelyezett feszültségszabályozó (LDO) IC biztosítja, amely a bemeneti 7-12V közötti DC feszültséget alakítja át.

A fejlesztőkártyán egy CH340G típusú USB-UART híd (soros-USB konverter) is helyet kapott, amely aszinkron soros kommunikációt tesz lehetővé a számítógép és az ATmega328P hardveres UART portja között, megkönnyítve a programkód feltöltését és a soros monitoron keresztüli hibakeresést (debugging).

## Érintésmentes Távolságmérés: A HC-SR04 Ultrahangos Szenzor

A fizikai kiterjedés mérésére a HC-SR04 ultrahangos transzducer modul szolgál, amely a Time-of-Flight (ToF), azaz a repülési idő mérésének elvén működik. A technológia az akusztika törvényszerűségeire épül, és működési logikája megegyezik a denevérek echolokációjával vagy a tengerészeti szonárrendszerekkel.

### A szenzor fizikai és elektronikai felépítése

A modul két fő piezoelektromos elemből áll: egy adóból (Transmitter - Tx) és egy vevőből (Receiver - Rx).

- Adó (Tx): A piezoelektromos kristályra kapcsolt váltakozó feszültség hatására a kristály mechanikailag oszcillálni kezd, ami 40 kHz-es (az emberi hallásküszöb feletti) ultrahanghullámokat hoz létre.

- Vevő (Rx): Amikor a visszaverődő hanghullám eléri a vevő kristályát, a mechanikai nyomásváltozás elektromos jellé alakul, amelyet a modul beépített műveleti erősítő (op-amp) áramköre felerősít és digitális jellé formál.

### A mérés folyamata és időzítése

A mikrokontroller és a szenzor közötti interakció egy szigorú időzítési protokoll (Timing Diagram) alapján zajlik:

- A mikrovezérlő egy legalább $10\mu\text{s}$ hosszúságú magas (HIGH) logikai szintű impulzust küld a modul Trig (Trigger) lábára.

- Ennek hatására a modul automatikusan kibocsát egy 8 ciklusból álló, 40 kHz-es ultrahangos hullámcsomagot (sonic burst).

- Ezzel egy időben a modul Echo lába magas (HIGH) logikai szintre vált.

- Ha a hanghullám egy akadályba ütközik és visszaverődik, a vevő érzékeli azt, és az Echo lábat alacsony (LOW) szintre húzza.

- Az Echo láb magas állapotának időtartama (impulzusszélesség) megegyezik azzal az idővel, amíg a hanghullám megtette az utat a tárgyig és vissza.

### A távolságmérés matematikája

A távolság kiszámításához a hang terjedési sebességét vesszük alapul. Normál légköri nyomáson és $20^\circ\text{C}$-os szobahőmérsékleten a hangsebesség ($c$) körülbelül $343\text{ m/s}$.

Mivel a mikrokontroller mikroszekundumokban ($\mu\text{s}$) és centiméterekben ($\text{cm}$) dolgozik, a sebességet át kell váltani:

$$v = \frac{34300\text{ cm}}{1000000\mu\text{s}} = 0.0343\text{ cm/}\mu\text{s}$$

A távolság ($s$) kiszámításához az $s = v \cdot t$ alapképletet használjuk, ahol $t$ a mért idő. Mivel a hang oda és vissza is megtette az utat, a kapott eredményt el kell osztani kettővel. Az algoritmusban használt végső képlet tehát:

$$s = \frac{t \cdot 0.0343}{2}$$

Peremfeltételek és hibaforrások: A hangsebesség erősen függ a levegő hőmérsékletétől ($T$). A pontosabb terjedési sebesség a következő egyenlettel írható le: $v \approx 331.3 + 0.606 \cdot T$. A HC-SR04 továbbá a kb. $15^\circ$-os mérési kúpszöge miatt korlátozottan képes érzékelni a túlságosan ferde, vagy a hangot elnyelő (pl. puha textil) felületeket.

3.3. Vizuális Interfész: A 0.91" OLED Kijelző és az I2C Protokoll

A mért adatok valós idejű megjelenítéséért egy 0.91 inch képátlójú, 128x32 pixeles felbontású OLED (Organic Light-Emitting Diode) kijelző felelős.

### Az OLED technológia előnyei

A hagyományos LCD (Liquid Crystal Display) kijelzőkkel ellentétben az OLED panelek nem igényelnek háttérvilágítást. Minden egyes képpont egy önállóan világító organikus fénykibocsátó dióda. Ennek a technológiának számos előnye van a beágyazott rendszerek esetében:

- Magas kontrasztarány: A fekete pixelek ténylegesen kikapcsolt állapotban vannak.

- Alacsony energiafogyasztás: Csak a ténylegesen világító képpontok fogyasztanak áramot, ami telepes (elemes) táplálás esetén kritikus tényező.

- Széles betekintési szög: A kép szinte minden szögből ($>160^\circ$) torzításmentesen olvasható.

A panelt egy beépített SSD1306 típusú kijelzővezérlő IC hajtja meg, amely saját videomemóriával (GDDRAM) rendelkezik, így tehermentesíti a mikrovezérlőt a kép folyamatos frissítésének feladata alól.

### Az I2C (Inter-Integrated Circuit) Kommunikációs Protokoll

Az OLED kijelző az Arduino-val I2C buszon keresztül kommunikál. Az I2C egy szinkron, több mesteres (multi-master), több szolga (multi-slave) hálózati topológiát támogató, csomagkapcsolt soros adatbusz, amelyet eredetileg a Philips Semiconductor fejlesztett ki.

A technológia legnagyobb előnye, hogy mindössze két adatvonalat igényel a kommunikációhoz (a tápfeszültségen felül), így jelentős mennyiségű GPIO (General Purpose Input/Output) lábat takarít meg a mikrokontrolleren:

- SDA (Serial Data Line): A kétirányú adatvonal, amelyen a tényleges információáramlás (parancsok és pixelek adatai) zajlik.

- SCL (Serial Clock Line): Az órajelvonal, amelyet a Master eszköz (az Arduino) generál a kommunikáció szinkronizálására.

A busz működési elve nyitott kollektoros (Open-Drain), ami azt jelenti, hogy az adatvonalakat úgynevezett felhúzó ellenállásokkal (pull-up resistors) kell a tápfeszültségre kötni (ez a modulon gyárilag integrálva van). Mivel egyetlen buszra több eszköz is csatlakozhat, az Arduino a kommunikációt a célzott eszköz hardveresen kódolt, egyedi 7-bites hexadecimális címével (esetünkben jellemzően 0x3C) kezdeményezi.

## A Rendszer Tervezése

Az elméleti alapok lefektetése után a jelen fejezet a fizikai prototípus megtervezését és áramköri integrációját mutatja be. A cél egy olyan stabil hardveres topológia kialakítása, amely minimalizálja az elektronikai zajokat, biztosítja a stabil I2C kommunikációt, és fizikailag is elszeparálja az ultrahangos szenzort a zavaró tényezőktől.

## Rendszerarchitektúra és Jelfolyam

A mikrokontrolleres rendszer logikailag egy "Master-Slave" (Mester-Szolga) topológiára épül. A központi vezérlő (Mester) az Arduino Uno R3 kártya, amely két perifériával kommunikál. A jelfolyam ciklikus: az Arduino egy hardveres impulzussal (Trig) inicializálja az ultrahangos modult, fogadja a válaszjelet (Echo), majd a kiszámolt adatot digitális csomagként továbbítja az OLED kijelző felé az I2C buszon.

## Áramköri Tervezés és Tápellátás

Mivel a mikrovezérlőhöz több aktív komponenst is csatlakoztatunk, a közvetlen (pont-pont) kábelezés helyett egy BB-102 típusú, 830 pontos próbapanelt (breadboard) alkalmaztunk. Ez a megoldás lehetővé teszi a stabil feszültségelosztást a panel két szélén futó tápsínek segítségével.

Az áramkör közös földelési pontra (Common Ground) épül, ami kritikus fontosságú a zajmentes digitális kommunikációhoz. Az Arduino 5V-os kimenete a próbapanel piros (pozitív) sínjére, míg a GND lába a kék (negatív) sínre csatlakozik, ahonnan a szenzor és a kijelző is megkapja a működéshez szükséges tápfeszültséget.

## Bekötési Kiosztás (Pinout Mapping)

A hardveres reprodukálhatóság érdekében az alábbi táblázatok tartalmazzák a pontos érintkezőkiosztásokat. A vezetékek MM (Male-Male) típusú jumper kábelek.

1. táblázat: A HC-SR04 ultrahangos szenzor bekötése

| Komponens láb | Funkció | Csatlakozás a rendszerben |
| --- | --- | --- |
| VCC | Tápfeszültség (+5V) | Próbapanel Pozitív (+) tápsín |
| Trig | Adat kimenet (Trigger impulzus) | Arduino Uno - Digitális Pin 9 |
| Echo | Adat bemenet (Visszhang érzékelés) | Arduino Uno - Digitális Pin 10 |
| GND | Földelés (Ground) | Próbapanel Negatív (-) tápsín |

2. táblázat: A 0.91" I2C OLED kijelző bekötése

| Komponens láb | Funkció | Csatlakozás a rendszerben |
| --- | --- | --- |
| GND | Földelés (Ground) | Próbapanel Negatív (-) tápsín |
| VCC | Tápfeszültség (+5V) | Próbapanel Pozitív (+) tápsín |
| SCK / SCL | I2C Szinkronizációs Órajel | Arduino Uno - Analóg Pin A5 |
| SDA | I2C Adatvonal | Arduino Uno - Analóg Pin A4 |

## Fizikai Összeszerelés és Tervezési Megfontolások

A prototípus fizikai összeszerelése során kiemelt figyelmet kellett fordítani az ultrahangos szenzor elhelyezésére. A HC-SR04 transzducereit (a hengeres adó és vevő egységeket) a próbapanel legszélére, a vezetékektől kifelé mutató irányba pozicionáltuk. Erre azért volt szükség, mert a szenzor közel $15^\circ$-os mérési szöggel rendelkezik; ha a jumper kábelek belógnak a szenzor látóterébe, az akusztikus hullámok azokról verődnek vissza, ami hamis, irreálisan alacsony távolságértékeket eredményez.

Az I2C busz kábelezésénél (SDA és SCL vonalak) az RC-40-20/MM típusú, 20 cm-es jumper vezetékeket használtuk. Bár az I2C protokoll kapacitív terhelésnek kitett (hosszú kábelek esetén a jel torzulhat), a 20 cm-es kábeltávolság és a 100 kHz-es standard I2C órajel (Standard Mode) használata mellett jelintegritási problémák nem lépnek fel, a kommunikáció stabil marad.

# Szoftveres Megvalósítás

A hardverkomponensek sikeres összeszerelése után a projekt következő lépése a működésért felelős szoftverrendszer kialakítása. A programkód (sketch) az ATmega328P mikrovezérlőn fut, és C++ alapú nyelven készült az Arduino IDE fejlesztőkörnyezetben. A szoftver fő feladata az ultrahangos szenzor vezérlése, az időkritikus adatok beolvasása és átalakítása, majd az eredmények vizuális megjelenítése az OLED kijelzőn, kihasználva az I2C kommunikációs busz nyújtotta előnyöket.

## Fejlesztői Környezet és Szoftveres Függőségek

A projekt fejlesztéséhez az Arduino Integrated Development Environment (IDE) legfrissebb verzióját alkalmaztuk. Ez a környezet biztosítja a kód megírását, a szükséges könyvtárak kezelését, a fordítást (compile) és a kész gépi kód USB-n keresztüli feltöltését a mikrokontroller Flash memóriájába.

A szoftver modularitásának biztosítására és a hardverek vezérlésének egyszerűsítésére számos külső könyvtárat (library) vontunk be. Ez lehetővé teszi, hogy ne kelljen alacsony szintű regiszter-manipulációval foglalkozni, hanem magasabb szintű absztrakciós rétegen kommunikáljunk a hardver perifériákkal. A felhasznált főbb könyvtárak:

- Wire.h: Az I2C kommunikációs protokoll implementációja. Ez a könyvtár teszi lehetővé az Arduino számára, hogy Mesterként (Master) kezelje az I2C buszt, és parancsokat küldjön a kijelző felé.

- Adafruit_GFX.h: Az Adafruit által fejlesztett általános grafikai könyvtár. Ez biztosítja az alapvető rajzolási funkciókat, mint például a szöveg kiíratása különböző méretben és stílusban, vonalak, körök vagy téglalapok rajzolása a képernyőre.

- Adafruit_SSD1306.h: Ez a könyvtár kifejezetten az SSD1306 vezérlőchippel ellátott OLED kijelzőkhöz készült, és az Adafruit_GFX könyvtárra épülve valósítja meg a kijelzőspecifikus parancsokat, mint a felbontás beállítása, a képfrissítés és a pixelek vezérlése.

### A Programkód Felépítése és Magyarázata

Az Arduino szoftverek (sketchek) alapvető felépítése két fő függvényre épül: a setup()-ra, amely egyszer fut le induláskor, és a loop()-ra, amely végtelen ciklusban fut. A következőkben a kód kulcsfontosságú részeit fejtjük ki részletesen.

### Definíciók és Inicializálás

A kód elején rögzítjük a hardveres paramétereket, az I2C busz címét és a szenzor pinjeit. Ez javítja a kód olvashatóságát és későbbi módosíthatóságát.

// OLED kijelző paraméterei

#define SCREEN_WIDTH 128 // pixel felbontás (szélesség)

#define SCREEN_HEIGHT 32 // pixel felbontás (magasság)

#define OLED_RESET -1 // Ha nincs dedikált reset pin, -1

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C // I2C hardveres cím

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// HC-SR04 szenzor pinjei

const int trigPin = 9; // Trigger kimenet

const int echoPin = 10; // Echo bemenet

Ezek a definíciók biztosítják, hogy a kód többi része ezeket az elnevezéseket használja a fix pines hivatkozások helyett.

### A Setup() függvény: A rendszer konfigurálása

A setup() függvényben inicializáljuk a soros kommunikációt (hibakereséshez), a kijelzőt, és beállítjuk a szenzor pinjeinek irányát.

void setup() {

Serial.begin(9600); // Soros kommunikáció indítása

// OLED kijelző inicializálása

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {

Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

for(;;); // Hiba esetén a program itt megáll

}

// Kezdőképernyő megjelenítése

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(20, 10);

display.print("Distance Meter");

display.display();

delay(2000); // Várakozás 2 másodpercig

// Szenzor pinjeinek beállítása

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

}

A display.begin() függvény inicializálja az SSD1306 vezérlőt. Hiba esetén a program egy végtelen ciklusba lép, és nem halad tovább. A sikeres inicializálás után egy rövid üdvözlő szöveg jelenik meg a kijelzőn. A pinMode() függvények beállítják a trigPin-t kimenetként, a echoPin-t pedig bemenetként.

### A Loop() függvény: Ciklikus működés és adatfeldolgozás

A loop() függvényben történik a folyamatos mérés, számítás és kijelzés.

void loop() {

long duration; // Visszhang ideje (us)

int distance; // Számított távolság (cm)

// 1. Szenzor triggerelése: Alacsony szintre húzás, majd 10us magas impulzus

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// 2. Idő mérése: pulseIn() függvény megméri a magas szint időtartamát az echo pinen

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

// 3. Távolság számítása (20°C hangsebességgel: 343 m/s = 0.0343 cm/us)

distance = duration * 0.0343 / 2;

// 4. Kijelző frissítése

display.clearDisplay(); // Képernyő törlése

display.setCursor(0,0);

display.setTextSize(1); // Alapméret

display.print("Current Distance:");

display.setTextSize(2); // Dupla méret a számhoz

display.setCursor(0, 15);

display.print(distance);

display.print(" cm");

display.display(); // Kép kiküldése az I2C buszon

// 5. Adat naplózása a soros monitorra

Serial.print("Distance: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

delay(250); // Mérési ciklus időközének beállítása

}

A kód működési logikája:

- Triggerelés: A szenzor Trig lábán egy pontosan $10\mu\text{s}$ hosszú magas impulzust generálunk.

- Időmérés: Az Arduino pulseIn() függvénye megvárja, amíg a Echo láb magasra vált, elindít egy számlálót, és leállítja, amikor a láb újra alacsonyra vált. Az eredményt mikroszekundumokban adja vissza.

- Számítás: A mért repülési időt megszorozzuk a hangsebességgel ($0.0343\text{ cm/}\mu\text{s}$), majd elosztjuk kettővel, mivel a hang oda-vissza megtette az utat.

- Kijelzés: Az Adafruit könyvtár függvényeivel töröljük a képernyőt, beállítjuk a szövegméretet és pozíciót, végül a display.display() paranccsal ténylegesen kiküldjük az adatokat az OLED kijelzőre az I2C buszon.

# Továbbfejlesztési Lehetőségek és Összegzés

A projekt során egy sikeresen működő, valós idejű ultrahangos távolságmérő prototípust hoztunk létre, amely a mért adatokat egy OLED kijelzőn jeleníti meg. Bár a rendszer teljesíti az alapvető funkcionális követelményeket, egy prototípus mindig hordoz magában optimalizálási lehetőségeket. Ebben a fejezetben először a műszaki továbbfejlesztés lehetséges irányait vázoljuk fel, majd lezárjuk a dokumentációt a projekt átfogó értékelésével.

## Továbbfejlesztési Lehetőségek

Az elkészült eszköz egy "proof-of-concept" szintű megvalósítás, amelyet több területen is tovább lehet fejleszteni, hogy ipari vagy kereskedelmi alkalmazásra alkalmasabb termékké váljon.

### Műszaki pontosság növelése: Hőmérséklet-kompenzáció

Ahogy a 3.2.3. fejezetben kifejtettük, az ultrahang terjedési sebessége a levegőben nem konstans, hanem jelentősen függ a levegő hőmérsékletétől. A jelenlegi kód egy fix, $20^\circ\text{C}$-os ($343\text{ m/s}$) hangsebességgel számol. Extrém hidegben vagy melegben ez százalékos mérési hibát eredményez.

A pontosság jelentős növelése érdekében a rendszer integrálható egy digitális hőmérséklet- és páratartalom-szenzorral (pl. DHT11 vagy DHT22), amely szintén I2C vagy egy vezetékes (One-Wire) buszon csatlakozhat az Arduinóhoz. A szoftver így minden mérési ciklusban kiolvashatná az aktuális hőmérsékletet, és dinamikusan újraszámolhatná a hangsebességet a képlet alapján: $v \approx 331.3 + 0.606 \cdot T$.

### Felhasználói felület és interakció bővítése

A jelenlegi HMI (Human-Machine Interface) csak passzív kijelzést biztosít. A rendszer interaktivitása növelhető:

- Biztonsági riasztás (Buzzer): Egy piezoelektromos csipogó beépítésével a rendszer "parkolóradar" funkciót kaphatna. A szoftverben definiálhatók lennének biztonsági zónák (pl. <50 cm, <20 cm), és az eszköz a tárgy közeledtével egyre sűrűbb hangjelzéssel figyelmeztethetné a felhasználót.

- Mértékegységváltás: Egy fizikai nyomógomb vagy érintőszenzor segítségével a felhasználó választhatna a centiméter (cm) és az inch (in) alapú kijelzés között.

### Tokozás és hordozhatóság

A prototípus jelenleg egy próbapanelen, nyílt huzalozással működik, ami sérülékennyé teszi. A véglegesítés érdekében:

- PCB Tervezés: Az áramkört egyedi nyomtatott áramköri lapra (PCB) lehetne terveztetni, ahol az Arduino Uno helyett az ATmega328P chipet közvetlenül integráljuk, ami jelentősen csökkentené a méretet.

- 3D Nyomtatott Tokozás: Egyedi, a komponensek (Arduino, szenzor, kijelző) pontos méreteire szabott tokozást lehetne tervezni és 3D nyomtatással legyártani, így az eszköz ellenállóbbá és esztétikusabbá válna.

- Akkumulátoros táplálás: Az elemtartó mellett egy beépített Li-ion akkumulátor és egy USB-s töltőáramkör (pl. TP4056) integrálásával az eszköz teljesen újratölthetővé és hordozhatóvá válna.

## Összegzés

A projekt célkitűzése, egy Arduino-alapú, érintésmentes ultrahangos távolságmérő és megjelenítő rendszer fejlesztése, sikeresen teljesült. A dokumentáció végigkövette a teljes fejlesztési folyamatot, az elméleti alapok tisztázásától kezdve a hardveres komponensek kiválasztásán és áramköri tervezésén át a szoftveres implementációig és a kód részletes elemzéséig.

Az elkészült prototípus bizonyítja, hogy az Arduino platform, az I2C kommunikációs protokoll és a Time-of-Flight elvű szenzorok integrációja egy költséghatékony, de megbízható megoldást nyújt a beágyazott rendszerek területén. A mérések alátámasztják, hogy a rendszer a HC-SR04 szenzor névleges hatótávolságán belül (2-400 cm) képes centiméteres pontossággal működni, és az adatokat egy jól olvasható OLED kijelzőn, alacsony energiafogyasztással megjeleníteni.

A projekt nem csupán egy működő eszközt eredményezett, hanem értékes tapasztalatokat nyújtott a mikrokontrolleres hardverközeli programozás, az időkritikus szenzoradatok feldolgozása, valamint a szoftveres és hardveres architektúrák összehangolása terén. A 7.1. fejezetben vázolt továbbfejlesztési lehetőségek világos utat mutatnak a rendszer pontosságának, funkcionalitásának és ipari alkalmazhatóságának növelése felé, lezárva egy sikeres prototípus-fejlesztési ciklust.